CerviScan-AI

"Development of an IoT-Enabled Smart Wireless Digital Speculum (CerviScan-AI) with Computer Vision for Real-Time Cervical Lesion Detection"

"Kami namakan peranti ini sebagai CerviScan-AI kerana ia menggabungkan penglihatan optik pintar tempatan melalui IoT (Wireless Speculum) berserta pemprosesan keputusan diagnostik real-time di papan pemuka berasaskan model penglihatan komputer (YOLOv8)."

Berikut adalah draf pelan projek CerviScan-AI mengikut format Planning – Design – Expected Outcome:

1. PLANNING (Perancangan & Strategi)

- Skop Utama: Membangunkan prototaip medical-grade peranti pemeriksaan serviks (Pap smear) berasaskan IoT dan AI untuk membantu pengesanan awal lesi pra-kanser (Clinical Decision Support System - CDSS).

- Kaedah R&D & Prototaip Pantas:

  - Menggunakan pendekatan reverse-engineering modul kamera otoscope mikro bajet (3.9mm, 1080p, 6x LED, kalis air IP67) untuk fasa ujian visual awal.

  - Membangunkan seni bina Hybrid Client-Edge: peranti fokus pada penstriman video; pemprosesan AI diletakkan di tablet/laptop.

- Anggaran Bajet & Komponen: Bajet perkakasan sekitar RM156 (ESP32-S3 N16R8, modul kamera/otoscope mikro, bateri Li-Po 500mAh + TP4056, perumah cetakan 3D SLA, filem polarizer).

- Garis Masa Pembangunan (4 Sprint / ~18 Hari):

  - Sprint 1: Ujian penstriman video MJPEG/HTTP dari peranti ke skrip Python tempatan.

  - Sprint 2: Integrasi litar PWM LED, penapis silau (cross-polarization), dan penentukuran fokus kanta (10 cm).

  - Sprint 3: Latihan dan penyepaduan model AI pengesanan lesi (YOLOv8) serta binaan Digital Green Filter.

  - Sprint 4: Cetakan 3D perumah klip-on (snap-fit), ujian pensterilan/sanitasi, dan ujian integrasi penuh.

2. DESIGN (Reka Bentuk Perkakasan & Perisian)

- Reka Bentuk Perkakasan (Hardware & Medical Ergonomics):

  - Unit Spekulum (Hujung Rongga): Modul lensa kamera mikro 3.9mm berserta 4–6x LED dipasang di bibir bilah atas spekulum. Kamera disalut epoksi optikal lutsinar gred perubatan (USP Class VI / IP68).

  - Laluan Wayar: Kabel reben nipis (FPC) disusur kemas di sepanjang rusuk bilah atas menggunakan pita perubatan dua muka supaya laluan tengah spekulum kekal lapang 100% untuk instrumen swab.

  - Perumah Pemegang (Luar Rongga): Perumah cetakan 3D SLA modular (clip-on snap-fit) yang boleh dicabut daripada spekulum pakai buang. Menempatkan papan ESP32-S3 (16MB Flash, 8MB PSRAM), bateri Li-Po 500mAh, litar MOSFET PWM, dan port USB-C.

  - Pencahayaan & Anti-Silau: Lapisan filem polarizer linear bersilang (0^\circ di LED, 90^\circ di lensa) untuk menghapuskan 90% pantulan silau cecair mukosa.

- Reka Bentuk Perisian & Tech Stack:

  - Perisian Tegar (Firmware - ESP32-S3): C++ (Arduino IDE / ESP-IDF) untuk menguruskan penstriman video latensi rendah (<150 ms) melalui Wi-Fi Direct dan kawalan malap LED (PWM 5 kHz).

  - Backend & AI Engine (Laptop/Tablet Host): Python 3.10+ menggunakan FastAPI dan OpenCV untuk menarik strim IP video, serta model YOLOv8 untuk inferens pengesanan tisu bermasalah (acetowhite lesions, atypical vessels).

  - Frontend & Papan Pemuka (UI Doktor): Aplikasi web berasaskan React.js (atau Vue.js) + Tailwind CSS. Menyediakan paparan live stream, togol Digital Green Filter, slider kecerahan lampu, butang snapshot, serta pangkalan data pesakit (SQLite).

3. EXPECTED OUTCOME (Hasil & Penanda Aras Projek)

- Kualiti Visual & Keberkesanan Optik: Paparan imej klinikal serviks beresolusi tinggi yang tajam (jarak fokus 7–15 cm) tanpa gangguan silau mukosa dan tanpa masalah haba berlebihan (<41°C).

- Kecekapan AI Real-Time: Aplikasi tablet berupaya mengesan dan menandakan kawasan lesi pra-kanser (CIN1/CIN2/CIN3) menggunakan kotak pengesanan (bounding box) berserta skor kebarangkalian secara masa nyata semasa pemeriksaan.

- Kebersihan & Ergonomik Klinikal: Peranti pintar yang mudah disanitasi (boleh dilap dengan alcohol wipes 70% IPA), modular, dan tidak mengganggu proses pengambilan sampel Pap smear oleh doktor.

- Kos Rendah & Kebolehcapaian: Menghasilkan peranti kolposkop digital IoT yang berfungsi penuh pada kos pecahan kecil berbanding sistem komersial hospital berharga puluhan ribu ringgit.